# TG-15 센서 게이트웨이 통신 프로토콜 명세서

TG-15 Sensor Gateway Communication Protocol (v2.0)

본 문서는 가상의 온·습도 센서 게이트웨이 TG-15의 통신 규격을 정의한다. RS-485 멀티드롭, 통신 속도 19200bps. XM-200과 달리 SOH 시작 + CRC16 검증을 사용한다.

# 1. 패킷 구조 (Packet Structure)

| 필드 | 크기(byte) | 값/설명 |
| --- | --- | --- |
| SOH | 1 | 0x01 (프레임 시작) |
| ADDR | 1 | 슬레이브 주소 (0x01~0x1F) |
| CMD | 1 | 명령 코드 (2장 표 참조) |
| LEN | 2 | PAYLOAD 길이 (big-endian) |
| PAYLOAD | N | 명령별 데이터 |
| CRC16 | 2 | CRC-16/CCITT (SOH~PAYLOAD) |

# 2. 명령 코드 (Command Codes)

| CMD(hex) | 이름 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 0x41 | RD_TEMP | 온도 읽기 / Read temperature (0.1도 단위, 2B) |
| 0x42 | RD_HUMID | 습도 읽기 / Read humidity (%RH, 2B) |
| 0x43 | RD_ALL | 전체 센서 읽기 / Read all sensors |
| 0x50 | SET_TH | 임계값 설정 / Set threshold (PAYLOAD: min,max) |
| 0x51 | GET_TH | 임계값 조회 / Get threshold |
| 0x60 | ALARM | 알람 통지 / Alarm event (PAYLOAD: 채널,상태) |
| 0x61 | CLR_ALARM | 알람 해제 / Clear alarm |
| 0x70 | PING | 연결 확인 / Ping |
| 0x71 | PONG | 응답 / Pong |
| 0x7F | FAULT | 장애 통지 / Fault report |

# 3. 예시 (Examples)

· RD_TEMP 온도 읽기 요청: 01 05 41 00 00 <CRC16>  (ADDR=0x05)

· ALARM 알람 통지: 01 05 60 00 02 03 01 <CRC16>  (채널3, 상태=경보)

주의: 본 규격은 XM-200(STX/ETX/XOR)과 혼동하지 말 것. 프레임 시작 바이트가 0x01(SOH)이면 TG-15, 0x02(STX)이면 XM-200이다.